Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

Rozúčtování nákladů na topení za rok 2010

Komentář k tabulce.

- Odečty poměrových měřičů (Memotron 3 WHE-30)

Co vlastně znamená odečtená hodnota ?

Stručně řečeno, jde o časový integrál (sumu) teploty radiátoru v místě měření. Suma se počítá, jen když tato teplota je vyšší než 30°C a jen v topné sezóně. Ptal jsem se u fy Siemens na algoritmus výpočtu této sumy, ale všechny podrobnosti (konstanty) jsem se nedozvěděl. Obecně je to tak, že:

- tz=30°C  (tzv. „startovací“ teplota)

- teplota „t“ se měří periodicky (periodu mi nesdělili)

- je-li t<=tz, nic se nepočítá.

- je-li t>tz, počítá se S:=S+K*(t-t0)  (konstanty K a t0 mi nesdělili, t0 je nejspíš 20°C)

- mimo topnou sezónu se tz nastaví na 40°C, čímž se výpočet zastaví

Průběžná hodnota čítače S se zobrazuje na displeji (číslo bez indexu).

Vždy 31.12 o půlnoci se hodnota S uloží do paměti (na displeji se pak zobrazuje s indexem M) a čítač S se vynuluje.

Všechny přístroje WHE-30 jsou nastaveny stejně. („Beim MEMOTRON 3 gibt es keine Möglichkeit, Bewertungsfaktoren zu programieren. Die Geräte arbeiten immer mit Einheitsskala“). Jediné, co se u nich dá „přeprogramovat“ je datum uložení čítače S do paměti.

Životnost přístrojů je 12let (naše jsou z roku 2003). Baterie se údajně nevyměňuje a přístroj je třeba vyměnit celý.

- korekce odečtu podle vytápěné plochy

Odečet se násobí  podílem  „plocha místnosti/celková vytápěná plocha“. Zohledňuje se tím fakt, že pro vytápění větší místnosti je potřeba více tepla než pro vytápění menší místnosti – i když teploty jsou v obou místnostech stejné.

Tato korekce znamená, že kdyby odečty na všech radiátorech byly stejné, pak i rozdělení nákladů by bylo stejné jako podle vytápěných ploch.

- korekce na polohu místnosti

Tato korekce je zahrnuta již ve vytápěných plochách místností. Převzal jsem je z Evidenčních listů. Korekce se týká pouze bytů v přízemí a v 5.patře (v podstřeší). Pro rozdělení nákladů na topení se bere plocha místností zmenšená o 2% (přízemí) resp. o 17% (5.patro). Dalo by se ještě uvažovat o nějaké korekci u bytů na západní straně domu, kde je částečně odkrytá obvodová zeď domu (týká se místností na jižní straně).

- sloupec 40%

Zde je uvedeno (podtrženě), jaká část ze 40% celkových nákladů připadá na byt podle jeho vytápěné plochy. Jde o plochu místností, ve kterých je umístěn radiátor (nebo je k nim podle Evidenčního listu přiřazen).

- sloupec „60%“

Zde je uvedeno:

  - podtrženě, jaká část ze 60% celkových nákladů připadá na byt podle odečtů (s

korekcemi zmíněnými výše).

  - stejná část nákladů, ale vypočtená podle vytápěné plochy bytu.

  - procentní porovnání obou hodnot.

- sloupec „100%“

Zde je uvedeno:

  - podtrženě – součet hodnot ze sloupců „40%“ a „60%“

  - náklady na byt vypočtené pouze podle vytápěné plochy.

  - procentní porovnání obou hodnot. To je důležitý údaj. Podle vyhl. 372/2001Sb. musí být v mezích 60 až 140%.

- sloupec „Korekce“

Zde je uvedeno:

  - u bytů s náklady mimo rozsah 60 až 140%: částka v Kč, kterou se musí tyto  náklady korigovat, aby se rovnaly 60 nebo 140% průměrné hodnoty. Celková „korekční částka“ je uvedena v hlavičce. Záporná hodnota znamená chybějící náklady, kladná přebývající (není náš případ).

  - u bytů s náklady v rozsahu 60 až 140%: částka v Kč, kterou musejí tito přispět, aby se pokryly náklady dle předchozího bodu.  Celková „korekční částka“ je rozpočtená podle odečtů na jednotlivé byty.

  - u bytů s náklady v rozsahu 60 až 140%: hodnota odečtu korigovaná koeficientem ze sloupce „40%“. Jde o to, že po první korekci, při níž se chybějící náklady rozdělují mezi byty s „normální“ spotřebou, se může stát, že u některých z nich náklady překročí oněch 140%. To se pak ručně koriguje zadáváním koeficientů ve sloupci „40%“.

  - „O.K“ – jsou-li náklady v mezích 60 až 140% průměrné hodnoty

„<60%“    –  jsou-li náklady nízké

„!>140%“ – jsou-li náklady velmi vysoké

- sloupec „Celkem“

Výsledná částka v Kč připadající na byt a její procentní porovnání s hodnotou vypočtenou pouze podle vytápěné plochy.

Poznámky:

- měřič č.7804 (byt č.22) je nefunkční. Jako náhradní hodnotu jsem vzal průměr z ostatních měřičů v bytě

- v bytě č.14 je v koupelně nainstalován atypický kombinovaný radiátor: je vyhřívaný nejen vodou z ÚT, ale má i elektrický ohřev. Měřič na něm není namontován a ani by to nebylo vhodné. Jako náhradní hodnotu jsem vzal polovinu průměru z ostatních měřičů v bytě.

- v NBJ č.102 (tzv. atelier) je jeden radiátor. V roce 2010 nebyl vybaven termostatickým ventilem ani poměrovým měřičem tepla. Jako náhradní hodnotu jsem proto vzal takovou, která odpovídá 140% průměrné spotřeby.

Za výbor SVJ:		Slavomír Krasnický