Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

Rozúčtování nákladů na topení za rok 2012

Komentář k tabulce.

- Odečty poměrových měřičů (Memotron 3 WHE-30)

Dá se zjednodušeně říci, že hodnota čítače (M – odečet za minulé období 1.1 až 31.12) je úměrná průměrné teplotě radiátoru během topné sezóny.

Čítač nabíhá o to rychleji, o co je teplota radiátoru vyšší než 30°C. Je-li naopak teplota radiátoru nižší než 30°C, čítač se zastaví. Také mimo topnou sezónu čítač stojí (i když teplota radiátoru překročí 30°C).

!! Životnost měřičů je 10 let (+2 roky „manipulační rezerva“). Naše jsou z roku 2003. V tomto roce koupíme měřiče nové. Prosím o občasnou kontrolu, jestli se na displeji zobrazují hodnoty. Máme několik náhradních měřičů.

- korekce odečtu podle vytápěné plochy

Odečet se násobí  podílem  „plocha místnosti/celková vytápěná plocha“. Zohledňuje se tím fakt, že pro vytápění větší místnosti je potřeba více tepla než pro vytápění menší místnosti – i když teploty jsou v obou místnostech stejné. Předpokládá se, že velikosti radiátorů jsou přiměřené velikostem místností.

Důsledkem této korekce je to, že kdyby odečty na všech radiátorech byly stejné, pak i rozdělení nákladů by bylo stejné jako podle vytápěných ploch. Jinými slovy: dvě stejně velké místnosti se stejnými odečty mají také stejné náklady na vytápění.

- korekce na polohu místnosti

Tato korekce je zahrnuta již ve vytápěných plochách místností. Převzal jsem je z Evidenčních listů. Korekce se týká pouze bytů v přízemí a v 5.patře (v podstřeší). Pro rozdělení nákladů na topení se bere plocha místností zmenšená o 2% (přízemí) resp. o 17% (5.patro).

- sloupec 40%

Zde je uvedeno (podtrženě), jaká část ze 40% celkových nákladů připadá na byt podle jeho vytápěné plochy. Jde o plochu místností, ve kterých je umístěn radiátor (nebo je k nim podle Evidenčního listu přiřazen).

- sloupec „60%“

Zde je uvedeno:

  - podtrženě, jaká část ze 60% celkových nákladů připadá na byt podle odečtů (s

korekcemi zmíněnými výše).

  - stejná část nákladů, ale vypočtená podle vytápěné plochy bytu.

  - procentní porovnání obou hodnot.

- sloupec „100%“

Zde je uvedeno:

  - podtrženě – součet hodnot ze sloupců „40%“ a „60%“

  - náklady na byt vypočtené pouze podle vytápěné plochy.

  - procentní porovnání obou hodnot. To je důležitý údaj. Podle vyhl. 372/2001Sb. musí být v mezích 60 až 140%.

- sloupec „Korekce“

Zde je uvedeno:

  - u bytů s náklady mimo rozsah 60 až 140%: částka v Kč, kterou se musí tyto  náklady korigovat, aby se rovnaly 60 nebo 140% průměrné hodnoty. Celková „korekční částka“ je uvedena v hlavičce. Záporná hodnota znamená chybějící náklady, kladná přebývající (není náš případ).

  - u bytů s náklady v rozsahu 60 až 140%: částka v Kč, kterou musejí tito přispět, aby se pokryly náklady dle předchozího bodu.  Celková „korekční částka“ je rozpočtená podle odečtů na jednotlivé byty.

  - u bytů s náklady v rozsahu 60 až 140%: hodnota odečtu korigovaná koeficientem ze sloupce „40%“. Jde o to, že po první korekci, při níž se chybějící náklady rozdělují mezi byty s „normální“ spotřebou, se může stát, že u některých z nich náklady překročí oněch 140%. To se pak ručně koriguje zadáváním koeficientů ve sloupci „40%“.

  - „O.K“ – jsou-li náklady v mezích 60 až 140% průměrné hodnoty

„<60%“    –  jsou-li náklady nízké

„!>140%“ – jsou-li náklady velmi vysoké

- sloupec „Celkem“

Výsledná částka v Kč připadající na byt a její procentní porovnání s hodnotou vypočtenou pouze podle vytápěné plochy.

Poznámky:

- v bytech č.6 a 14  jsou v koupelnách nainstalovány atypické kombinované radiátory: jsou vyhřívané nejen vodou z ÚT, ale i elektricky. Měřič na nich není namontován a ani by to nebylo vhodné. Jako náhradní hodnotu jsem vzal polovinu průměrné hodnoty z ostatních měřičů v bytě.

- v NBJ č.102 (tzv. atelier) je jeden radiátor. V roce 2012 nebyl vybaven termostatickým ventilem.

16.1.2013

Za výbor SVJ:		Slavomír Krasnický